ПромстройНИИпроект

Общество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГС-7-01-26-0-4909086323-005680-1 от 12 сентября 2005 г.

Комплекс: Корректировка градостроительной документации                      населённых пунктов Магаданской области в 2008 г.

Объект:   Корректировка генерального плана села  Гижига

Том  1

Пояснительная записка

Шифр  Г836 - 08К

г. Магадан, 2008

ПромстройНИИпроект

Общество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГС-7-01-26-0-4909086323-005680-1 от 12 сентября 2005 г.

Комплекс: Корректировка градостроительной документации                      населённых пунктов Магаданской области в 2008 г.

Объект:   Корректировка генерального плана села  Гижига

Том  1

Пояснительная записка

Шифр  Г836 – 08К

Инв.  № ________

Директор

ООО «ПромстройНИИпроект»                         _________    И.М. Винник

ГИП                                                                      _________    Б.В. Тарасов

г. Магадан, 2008

Исполнители:

| ГИП | Б.В. Тарасов |
| --- | --- |
| Архитектор | М.Г. Данилина |
| Исполнитель | В.Д. Козлова (Раздел 5.2) |
| Исполнитель | М.Н. Тюленева (Раздел 5.1) |

Согласовано:

Проект выполнен в соответствии с нормами, правилами и государственными стандартами

ГИП                                                                                _________     Б.В. Тарасов

Объект:   Корректировка генерального плана села  Гижига

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | Шифр Г836 -08К | Пояснительная записка с основным графическим материалом марки «ГП» |  |

Перечень чертежей марки «ГП»:

| Наименование | марка | листов |
| --- | --- | --- |
| План современного использования территории (опорный план) Схема комплексной оценки территории. | ГП-1 | 2 |
| Генеральный план (основной чертеж). Схема зонирования территории. Схема транспортной инфраструктуры и благоустройства территории. | ГП-2 | 2 |
| Схема инженерной инфраструктуры (НСТ) | ГП-3 | 2 |
| Схема инженерной инфраструктуры (ЭС) | ГП-4 | 2 |

Содержание

Введение	5

1. Природные условия	6

1.1. Общее положение	6

1.2.  Климат	6

1.3.  Орогидрография	6

1.4.  Грунтово-геологическая характеристика	7

2. Современное состояние и анализ произошедших изменений	7

2.1.  Положение села в системе расселения Северо-Эвенского района	7

2.2.  Экономическая база. Хозяйственный комплекс села.	8

2.3. Демографическая ситуация	9

2.4. Социальная сфера	10

2.5. Земельный фонд села	10

3. Перспективы развития села	11

3.1. Экономическая база	11

4. Проектная организация территории	12

4.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование	12

4.2. Жилищное строительство	13

4.3. Культурно-бытовое обслуживание	14

4.4. Производственные территории и транспорт	15

5. Инженерная инфраструктура	16

5.1. Тепловодоснабжение, канализация, санитарная очистка территории	16

5.2. Электроснабжение	18

5.3. Инженерная защита территории	19

5.4. Зеленые насаждения	21

6. Охрана окружающей	22

6.1. Основные источники загрязнения окружающей природной среды и ее современное состояние	22

6.2. Система природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений	23

6.3. Предложения по сохранению и формированию природно-экологического каркаса села и прилегающих территорий	24

7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	24

7.1. Основные положения	24

7.2. Планировочная структура и инженерные системы	25

7.3. Риски природного и техногенного характера	27

7.4. Потенциально опасные объекты и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций	28

7.5. Способы защиты населения	28

8. Мероприятия по реализации проекта корректировки генерального плана с. Гижига	29

9. Основные технико-экономические показатели	29

Приложение А	32

# Введение

Выполненный в 1983 году генеральный план села Гижига предусматривал развитие селитебной зоны села на существующих территориях, с освоением  прилегающих  свободных участков в южном, западном и северо-западном направлениях. Общая площадь села составляла 90,92га, в том числе 62,52 селитебная.

Территориальные ресурсы, заложенные проектом, обеспечивали долгосрочную перспективу развития села.

За период кризисного состояния экономики численность населения села по данным МагаданСТАТ уменьшилась с 1076 человек в 1983 году до 550 человек в 2007 году.

С момента разработки генерального плана села прошло 25 лет. Анализ сложившейся ситуации показывает, что уровень разрушения экономического потенциала и вызванное этим резкое снижение численности населения отодвигают принятые проектом решения по территориальному развитию и требуют корректировки с учетом сложившейся ситуации и новых дополнительных требований по планировочным ограничениям.

Корректировка проекта генерального плана села Гижига произведена по заданию Управления архитектуры градостроительства Администрации Магаданской области.

Необходимость корректировки возникла в связи со значительным изменением экономической базы развития села, нормативной документации, требованиям к содержанию и составу проектов.

Выполнен проект на материалах топографических изысканий произведенных  Северо-Восточным аэрогеодезическим предприятием в 1993 году.

Проектом  обновлены  исходные  данные,  откорректированы  материалы  опорного  плана.

Руководящими  материалами  служили:

- данные  районной  администрации  о  населении, жилом  фонде, производственных  предприятиях;

- СНиП  2. 07. 01 – 89*  «Планировка   и  застройка  городов  и  поселков»;

- Градостроительный  кодекс № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г;

- СНиП  11-04-2003г. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и   утверждения градостроительной документации. 12 февраля  2003г;

- СанПиН  и  другие  руководящие  материалы.

# 1. Природные условия

## 1.1. Общее положение

Село Гижига расположено в северо-восточной части  Северо-Эвенского района, на расстоянии 60 км от районного центра п.Эвенск воздушным путем и 100 км морским.

Возникновение села относится к 1752 году, местоположение села иногда менялось, будучи всегда привязанным к правому берегу реки Гижига.

Территория села Гижига представляет собой типичную для прибрежных районов Охотского моря равнинную местность. В геоморфологическом отношении она приурочена к надпойменной террасе реки Гижига.

В северо-западной части села отмечается заболоченность, бугристость, имеются понижения заполненные водой. Отдельные понижения заканчиваются промоинами.

## 1.2.  Климат

Климат описываемого района характеризуется высоким широтным положением и значительным влиянием муссонных ветров. Зима в районе села имеет черты континентального климата. В холодный период года господствуют ветры восточных и северо-восточных румбов, в теплый период года – южных. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и равна минус 5,8 градусов. Абсолютный минимум зарегистрирован в январе и составляет минус 51 градус.

Лето прохладное, сырое. Среднемесячная  температура воздуха в период июнь – август соответственно равна +7,4º, +12º, +11,3º. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот же отрезок времени равен 25°, 28° и 29° соответственно.

Количество атмосферных осадков равно 284мм. По сезонам осадки распределяются следующим образом: в холодный период с октября  по апрель количество осадков равно 130мм, в теплое время года с мая по сентябрь – 154мм. Снежный покров устанавливается во второй декаде октября и сохраняется до мая месяца. Высота снежного покрова на незастроенных участках равна 18см.

В результате ветровой деятельности часто встречаются большие сугробы снега и заструги, ориентированные по направлению господствующих ветров. Среднемесячные скорости ветра в течении года не имеют больших отклонений ( 4,3 м/сек в июле и 5,7 м/сек в январе ).

## 1.3.  Орогидрография

Приморская, или как ее принято называть «Гижигинская равнина», характеризуется широким развитием озер различной формы и размеров, заболоченными пространствами и хорошо развитой гидросетью.

Древесная растительность вблизи морского побережья полностью отсутствует. Незначительные массивы лиственницы имеются только в верховьях р. Гижиги.

Река Гижига, впадающая в Гижигинскую губу залива Шелехова, течет по хорошо разработанному руслу и имеет длину около 200 км.

В верхней своей части река течет почти в широтном направлении, затем меняет его на меридиональное и в нижнем течении имеет уже северо-восточное направление. В горной части р. Гижига характеризуется как горная река с большими уклонами, быстрым подъемом и спадом уровней воды. В нижнем течении река приобретает равнинный характер, течение становится медленным, русло разбито на отдельные рукава, которые меандрируют по широкому тальвегу. Только на участке от устья реки 2,0-2,5км русло р. Гижиги собрано в один рукав, ширина которого  против села Гижига равна 95-100м.

Скорость движения воды в нижнем течении равна 1,1 м/сек, здесь же имеются броды, при глубине воды в межень всего 0,5м.

## 1.4.  Грунтово-геологическая характеристика

Расположенная в пределах не затапливаемой надпойменной террасы, площадка, занимаемая селом ровная, с незначительным уклоном в сторону реки.

Поверхность террасы покрыта невысокими буграми высотой 0,5-0,7м, происхождение которых связано с пучением грунтов.

Отдельные, довольно значительные по площади, участки села заболоченны. Заболачивание происходит за счет торфяников, залегающих непосредственно под растительным слоем.

Описываемая территория сложена пестрым комплексом отложений представленных переслаивающимися  слоями иловых (пылеватых) песков, торфа, илов и гравийно-галечниковых отложений.

Гравийно-галечниковые отложения залегают в нижней части  литологического разреза; торф, илы и пылевые пески залегают преимущественно в верхней части грунтового разреза.

Слагаемые литологического разреза нарушаются льдом, которым пронизаны мерзлые грунты. Лед содержится, как в виде льда-цемента, так и в виде включений, линзочек, карманов, гнезд  и прослойков.

При переходе  литологических разностей грунтов из мерзлого состояния в талое, будут давать осадки, превышающие предельно допустимые нормативные величины.

# 2. Современное состояние и анализ произошедших изменений

## 2.1.  Положение села в системе расселения Северо-Эвенского района

Село Гижига расположено в северо-восточной части Северо-Эвенского района на расстоянии 60км от районного центра поселка Эвенск воздушным путем и 100км морем.

Возникновение села относится к 1752 году, местоположение села иногда менялось, будучи всегда привязанным к правому берегу реки Гижига.

Численность населения составляет 550 человек по данным, предоставленным Северо-Эвенским районным отделом статистики.

Само село выполняет функции центра муниципального образования – село Гижига и является центром расселения национальных кадров коренных народностей Севера.

Село Гижига, входя в систему расселения Северо-Эвенского района, формировалось на территории пионерного освоения и носило очаговый характер, обусловленный суровыми природными условиями и отсутствием транспортных связей.

Село Гижига является важнейшим пунктом сельскохозяйственного производства Северо-Эвенского района.

## 2.2.  Экономическая база. Хозяйственный комплекс села.

Основной экономической базой села является оленеводство, вылов и переработка рыбы. В связи с этим значительное развитие получило сельское хозяйство – оленеводство, вылов и переработка продукции моря, материально-техническое снабжение и культурно-бытовое обслуживание населения села.

В период перестройки и кризисного состояния экономики развитие сельскохозяйственного производства, добыча и переработка продукции моря, как и во всем Северо-Эвенском районе, характеризуется снижением объемов, сокращением численности кадров, разрушением связей, сокращением объемов инвестиций.

Отсутствие автомобильных дорог подразумевает использование воздушного и морского транспорта при доставке грузов.

Производство

Производственная деятельность в селе представлена предприятиями электроэнергетики, жилищно-коммунального обслуживания, рыбодобычи и рыбопереработки, сельскохозяйственного производства (оленеводства).

Несмотря на наметившейся подъем в жилищном строительстве, сельскохозяйственном производстве, в период перестройки и кризисного состояния экономики, как и во всей стране, дислоцирующиеся в селе предприятия претерпели частичное снижение объемов производства, ликвидированы с сокращением численности  кадров.

В конце 1980-х, начале 1990-х годов в селе занимались рыболовством, оленеводством,  и животноводством. В селе функционировал механический цех, строительное подразделение, пошивочные и сувенирные мастерские. В настоящее время в селе действуют четыре оленеводческие бригады, четыре родовые общины  и предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы, в связи с намечающимся развитием оленеводства, сложились объективные предпосылки экономического подъема, предприятия приспосабливаются к рыночным условиям, меняют характер хозяйственной деятельности.

В отраслевой структуре производства села профилирующими являются предприятия  МУСХП «Ирбычан», МУП «Жилкоммунэнерго». Профилирующими отраслями остаются рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее производство, оленеводство.

Базовым предприятием села являются оленеводческие бригады МУСХП «Ирбычан», родовые общины,  добывающие  морскую продукцию в прибрежных и речных водах.

Энергетический комплекс представлен МУП «Жилкоммунэнерго», в состав которого входит котельная, водозабор и электроподстанция.

Список предприятий села

- МУП «Жилкоммунэнерго»;

- МУСХП «Ирбычан»;

- Родовая община «Ассал»;

- Родовая община «Кирик»;

- Родовая община «Хонькан»;

- Родовая община «Учак»;

- Пекарня ООО «Кооператор».

Сельское хозяйство

До 2000года сельское хозяйство Северо-Эвенского района и села Гижига претерпело большие структурные изменения. В настоящее время в селе функционирует МУСХП «Ирбычан» и четыре родовые общины – «Ассал», «Кирик», «Хонькан», «Учак».

Специализировавшись на оленеводстве МУСХП «Ирбычан» концентрирует вокруг себя основные национальные кадры села. Производство оленьего мяса является рентабельным, поскольку не связано с доставкой и заготовкой кормов, строительством и эксплуатацией специальных строений для содержания оленей.

Развитие сельского хозяйства позволяет сохранить и увеличить                                                                                         поголовье оленьего стада и задействовать в производственном процессе родовые общины, зарегистрированные на территории села.

Обеспечение картофелем и овощами частично осуществляется за счет производства их населением.

## 2.3. Демографическая ситуация

Возникновение села относится к 1752 году, местоположение села иногда менялось, будучи всегда привязанным к правому берегу реки Гижига.

Численность населения  по состоянию на 01.01.2007 года по данным МагаданСТАТ составляет 550 человек.

Само село выполняет функции центра муниципального образования – село Гижига и является центром расселения национальных кадров малочисленных народов севера, среди которых проживают: эвены – 356 человека, коряки – 67 человека, ительмены – 24 человек, камчадалы – 36 человек, орочи  и другие.

Заняты национальные кадры в администрации села, сельской больнице, в образовании, коммунальном обслуживании, отделе культуры, почте, МУСХП «Ирбычан». Помимо этого в селе ведут деятельность четыре родовые общины – «Ассал», «Кирик», «Хонькан», «Учак».

Численность населения с.Гижига по годам

| № п/п | год | Численность населения (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 2002* 2004 2005 2006 2007 | 589 589 640 564 550 |

*  данные по состоянию на 9.10.2002 г.

## 2.4. Социальная сфера

Жилищный фонд, школьные и дошкольные детские учреждения, учреждения здравоохранения, культуры, спортивные сооружения, учреждения торговли.

По данным сельской администрации общее количество жилого фонда, размещаемого на территории села составляет 7694м²  жилой площади. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 13,98м² на человека. Помимо жилых домов в селе находится административное здание, в котором размещаются: администрация села, пункт милиции,  отделение почтовой связи, администрация МУП «Жилкоммунэнерго»; клуб на 90 посадочных мест, в котором функционирует школа прикладных искусств, национальный эвенский ансамбль, кукольный театр, библиотека; школа на 73 учащихся, в которой размещается детский сад на 24 места; магазин-пекарня, выпускающая 270-300 булок ежедневно, с площадью торгового зала 57,75м²; больница на 6 коек.

Все перечисленные объекты размещаются в ветхих, деревянных зданиях.

## 2.5. Земельный фонд села

Территория земель в границах сельской черты составляет 945,0га.

Распределение земель по категориям

( данные администрации Северо-Эвенского района)

| Показатели | Состояние на 01.01.2007 г. (га) |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в установленных границах В том числе: Сенокосы Пастбища Под застройкой, включая земли общего пользования Приусадебные земли Лесные земли Болота Под водой Прочие земли Всего | 25 27 38 3 27 63 86 676 945 |

Ориентировочные данные характеристики земель по проектному использованию

| № п/п | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Жилой и общественный фонды Земли коммунально-складской застройки Земли общественного пользования Земли транспорта и инженерных коммуникаций Земли сельскохозяйств. использования Прочие земли | 50,79 10,38 4,64 14,05 10,11 --- | 56,46 11,56 5,15 15,63 11,2 --- |

# 3. Перспективы развития села

## 3.1. Экономическая база

В качестве основной градообразующее отрасли, входящей в состав  экономической базы  развития села, является оленеводство, поскольку 12900 голов из 14000 голов всего оленьего стада Северо-Эвенского района выпасается на землях села Гижига, землях Государственного лесного фонда и Государственного земельного запаса, примыкающих к этим землям.

Работниками пяти оленеводческих бригад, выпасающих эти стада, являются жители села Гижига, для которых село является местом постоянного проживания.

В селе размещаются четыре родовые общины, основной деятельностью которых является оленеводство, рыболовство, охота, сбор дикоросов, переработкой и реализацией продукции, возникшей в результате этой деятельности. Помимо этого в деятельности родовых общин предусматривается изготовление национальных сувениров и других произведений национальной культуры.

На территории села размещены предприятия «Жилкоммунэнерго», МОУ средняя общеобразовательная школа, детский сад, Гижигинская участковая больница, филиал ФПС «Северо-Эвенский почтамт», филиал ООО «Кооператор», сельский дом культуры с библиотекой, опорный пункт милиции, филиал МУСХП «Ирбычан», администрация села и четыре родовых общины. Данные о размещении новых предприятий на территории села и расширении существующих отсутствуют.

Природные ресурсы представлены лесами, сельскохозяйственными угодьями, оленьими пастбищами, промысловыми животными, лососевыми рыбами.

Потенциал минеральных ресурсов представлен камнецветным сырьем, проявления которого выявлены в бассейне реки Гижига.

Водные ресурсы значительные, представлены ежегодно возобновляемым  речным  стоком  и водами Охотского моря.

Хозяйственный комплекс села формировался с учетом реальных неменяющихся условий как природного характера (удаленность, климат, изолированность, приморское расположение), так и экономического. Основными градообразующими отраслями села являются сельское хозяйство-оленеводство, рыбодобыча и рыбопереработка.

# 4. Проектная организация территории

## 4.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование

Село Гижига функционирует как центр сосредоточения национальной культуры и традиционного сельскохозяйственного производства.

Возникшее   1752 году   село Гижига   одно   время     являлось  городом.

Сложившаяся планировочная структура села продиктована береговой полосой реки Гижига и рельефом местности. Проектируемые и существующие улицы села идут параллельно берегу реки с устройством перпендикулярных транспортных и пешеходных сообщений. Обусловлено это необходимостью удаления самотеком поверхностных вод с территории села и приземных масс снега, количество которого во время длительных пург значительно.

Производственные объекты и жилые здания возникали по мере необходимости, вперемежку без соблюдения санитарно-защитных разрывов – столярный цех, котельная, водозаборная скважина, склады хозяйственных и продовольственных товаров.

Настоящим проектом определены зоны коммунально-складского, жилищного, культурно-бытового назначения, улицы, дороги, санитарно-защитные зоны, кладбища, водозаборы, свалки.

Учитывая незначительные объемы строительства жилищного и культурно-бытового назначения, размещать их предполагается в уже освоенной части села на месте сносимых ветхих строений. Проектом  предполагается освоение новых территорий, по мере необходимости, в северо-западной и южной части села.

Проектом сохраняется сложившееся архитектурно-планировочное решение села, базирующееся на существующей уличной сети, с выделением из нее главных - это ул. Дружбы народов и ул. Ленина, с размещением на них планируемых объектов.

На освобождаемых территориях на берегу реки Гижига предлагается организовать зону отдыха, с использованием местной флоры и местного микроландшафта (камни, галька).

Территория, на которой размещается здание администрации и памятник  Курилову будет использоваться как площадь для проведения сельских мероприятий – собраний, митингов.

Сельское кладбище остается в районе существующего, с организацией установленных санитарно-защитных разрывов.

Общий жилой фонд села по данным сельской администрации составляет 7694м²  жилого фонда, который практически весь достиг предельных значений  амортизационного износа. Учитывая, что проектом предусматривается застройка  малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, размером порядка 1000м² каждый,  для расселения 600 человек необходимо территорий около 30га (СНиП 2.07.01-89* приложение 5).

Функциональное зонирование территории произведено исходя из наличия существующих зданий и сооружений различного назначения, природных условий и существующей застройки.

Главная улица соединяет все зоны села, идет  параллельно берегу реки Гижига.

Учитывая отсутствие каких-либо данных по размещению производственных мощностей  на территории села, население его остается на сегодняшнем уровне с незначительным увеличением численности до 600 человек на расчетный срок.

Обеспеченность жилищным фондом по данным сельской администрации составляет 13,98м² жилой площади на человека.

По мере поступления инвестиций предполагается увеличение жилищного и культурно-бытового строительства с доведением обеспеченности жилой площадью каждого проживающего, на первую очередь- 18м² жилой площади и 30м² - на вторую очередь и расчетный срок.

## 4.2. Жилищное строительство

Проектом определены возможности территориального развития села, потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства, определены площадки и даны предложения по их использованию в структуре села.

Учтены предложения администрации Северо-Эвенского района и администрации села по освоению тех или иных площадок в селе и видах размещаемого на них строительства.

Под малоэтажное жилищное строительство выявлено 46,15га территории.

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения при обеспеченности жильем 30,0м² общей жилой площади на человека. Учитывая амортизационный износ существующего жилого фонда к убыли предусматривается 7694м² общей площади жилья.

Стабилизация объемов сельскохозяйственного производства, развитие звероводства, рыбодобычи и рыбопереработки, животноводства, добычи морского зверя и стабилизация населения на уровне 600 человек предполагает осуществлять жилищное строительство по следующим направлениям:

- ликвидация ветхого жилого фонда, амортизационный износ которого превысил допустимый уровень на 01.01.2008 г.

- ликвидация ветхого жилого фонда, амортизационный износ которого превысит допустимый уровень к концу первой  очереди

- доведение уровня обеспеченности жилой площадью 18м² на человека к 2020 году и 30м² на каждого проживающего к концу расчетного срока.

- реконструкция трех двухэтажных жилых домов по ул. Советской  на I очередь

- строительство 8-ми и 4–х квартирных жилых домов, по типовым проектам, изготавливаемых Магаданским ДСК.

Объемы жилищного строительства

| Население, чел. |  |  | проектируемый жилой фонд, м² |  | существующий жилой фонд, м² |  |  | новое строительство, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сущест. | I очередь | расчет. срок | 1 очередь | расчет. срок | на 01.01.2008 | сохран. на 1 оч | сохран на расч срок | всего | на 1 очер | на расчет срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 550 | 550 | 600 | --- | 18000 | 7694 | 7694 | --- | 18000 | 2206 | 15794 |

## 4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Объемы строительства объектов культурно-бытового назначения определялись исходя из необходимости совершенствования системы культурно-бытового обслуживания и недостаточностью развития этой системы.

Имеющиеся в селе детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа не удовлетворяют потребностям села. Детский сад и школа  временно размещается в здании бывшего интерната. Проектом предлагается реконструкция здания интерната под школу и строительство сблокированного здания  спортзала и столовой на месте, освободившемся после сноса школы. Детский сад предлагается разместить в 2-х этажном 12-ти квартирном доме по ул. Ленина, д.24, после его реконструкции.

Участковая сельская больница удовлетворяет потребности населения села. На первую очередь  проектом предлагается устройство в административном здании села стоматологического кабинета на 1 кресло, аптечного пункта и гостиницы на 5-6 мест.

Также на I-II очередь проектом предлагается реконструкция металлического склада под крытый каток, устройство открытых спортивных площадок, строительство этнографического центра, часовни и теплого рынка, ремонт и реконструкция 3-х памятников культуры.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда быта и отдыха населения при достижении уровня минимальных социальных стандартов.

Перечень объектов культурно-бытового назначения определялся исходя из демографического состава населения и рекомендаций СНиП 2.07.01-89*.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

| №/№ п/п | наименование | Единица измерения | норма на 1000 чел. | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от общего кол.-ва детей | 50 |
| 2. | Общеобразовательные школы | --- | 100% охват детей I-IX классы, 75% охват детей X-XI классы | 100 |
| 3. | Больницы | --- | По заданию | 6 |
| 4. | Аптечный пункт | объект | По заданию | 1 |
| 5. | Спортивные залы | м² площади пола | 200 | 200 |
| 6. | Клубы | мест | 500 - 300 | 200 |
| 7. | Библиотеки | тыс. томов | 6-7,5 | 10 |
| 8. | Магазины | м² торг. площ | 300 | 180 |
| 9. | Бани | мест | 7 | 7 |
| 10. | Гостиницы | --- | 6 | 6 |
| 11. | Пождепо | автомашин | 1 | 1 |

## 4.4. Производственные территории и транспорт

На территории села размещаются предприятия МУСХП» Ирбычан» и  МУП «Жилкоммунэнерго», занимающие площадь 2,22га- это склад,  столярный цех, котельная, дизельная электростанция, склады ГСМ, водозаборная скважина технической воды.

Предприятия автомобильного транспорта в селе отсутствуют. Вертолетная площадка занимает территорию порядка 0,3га, размещаясь северо-западнее села.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусмотренное проектом, резервирует участки для развития деятельности родовых общин по переработке рыбы, мяса, оленьих шкур, рогов и пантов и др.

# 5. Инженерная инфраструктура

## 5.1. Тепловодоснабжение, канализация, санитарная очистка территории

Теплоснабжение

В настоящее время  источником  тепла и горячего водоснабжения для жилищно-коммунальных нужд села  является центральная сельская котельная.

Здание котельной деревянное, построенное  в 1970г. Тепловое оборудование - три  котла самодельной конструкции. Котельная находится в аварийном состоянии. Присоединенная отопительная нагрузка составляет 0,144Гкал/ч  (два жилых дома и школа). Административные и общественные здания отапливаются автономно. Горячее водоснабжение отсутствует.

На  первую очередь необходимо строительство новой модульной котельной ориентировочной мощностью 0,5 МВт/час, покрывающей все тепловые нагрузки села с учетом 20% запаса на тепловые потери.

Новая котельная обеспечит  централизованное теплоснабжения и обеспечение горячей водой жилых многоквартирных домов, административных и общественных зданий.

Прокладка сетей тепловодоснабжения  по селитебной зоне должна осуществляться в непроходных железобетонных каналах надземно или полузаглубленно с сохранением вечномерзлых грунтов.

На расчетный   срок  предлагается ремонт тепловых сетей с заменой старых труб на трубы в ППУ-изоляции, а также прокладка новых участков тепловых сетей Dу50мм  в ППУ-изоляции в количестве 1200м для подключения  больницы, строящейся школы, Дома культуры,2-этажных жилых домов по ул.Ленина иул.Советская. Для теплового сопровождения перспективного водовода необходимо около 4000м трубы Ø25мм (по закольцованной схеме).

Реконструкция схемы теплоснабжения села с определением всех тепловых нагрузок и диаметров должна быть разработана специальным отдельным рабочим проектом.

Водоснабжение

В настоящем время в селе отсутствует централизованное водоснабжение. В зимний период вода населением берется из поймы р.Гижига, летом - из ручья  или из скважины, расположенной в центре поселка и обслуживающей котельную.

Проектом предлагается разработка двух законсервированных скважин, расположенных в 1,5-2км. от села и прокладка наземного водовода Dу100-125мм. с теплоспутником до котельной. В зоне скважин необходимо построить здание водозабора с установкой водоочистного и бактерицидного оборудования, установить резервуар запаса воды. Емкость резервуара  принимается из условий хранения в ней 3-х часового неприкосновенного запаса воды при максимальном водопотреблении и регулирующей емкости, равной 5% суточного водопотребления села. Резервуар запаса воды разрабатывается  отдельным проектом с использованием типовых проектных решений.

Подробная схема холодного водоснабжения села с учетом секундных расходов воды всеми потребителями  и определение  диаметров трубопроводов  разрабатывается   отдельным рабочим проектом.

Для наружного пожаротушения предусмотреть два пожарных гидранта.

Расходы  хоз.-питьевых вод по селитебной зоне

(на расчетный срок)

| № | Наименование | Население | Норма водопотр.на 1 чел., л/сут | Среднесуточ. расход воды м³/сут | К сут. | Макс.расход воды, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания,оборудов. внутрен.водопров., ГВС,канализацией | 600 | 250 | 150 | 1,3 | 195 |
| 2 | 10% на нужды местн.промышл. и неучтенные расходы |  |  | 15 | 1,3 | 19,5 |
| 3 | Полив улиц, и т.п. | 600 | 50 | 30 | - | 30 |
|  | Всего |  |  | 195 |  | 244,5 |

Расход воды на  наружное пожаротушение (для расчета магистральных линий водопроводной сети) определён в соответствии с требованиями п.2.12 и таблицы №5 СНиП 2.04.02-84(2000) «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения» и составляет:

Расходы воды на противопожарные нужды

| № | Потребители | Число одновременных пожаров, струй | Расход на один пожар, струю, л/сек | Общий расход ,л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населённый пункт (тушение от пожарных гидрантов) | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Населённый пункт (тушение внутрен. пожарными кранами) | 1 | 2,5 | 2,5 |
|  | Всего: | 2 | 7,5 | 7,5 |

Зоны санитарной охраны

Для создания условий, исключающих возможность загрязнений и ухудшения качества воды источников водоснабжения  и  предохранения водопроводных  сооружений от  загрязнений предусматривается  организация зон санитарной охраны согласно указаний  СНиП 2.04.02-84*.

В каждой зоне имеется свой режим пользования. Границы зон санитарной охраны водоисточников  описаны в главе «Охрана окружающей среды».

Канализация

Существующее положение: наружная канализация села – самотечная, в железобетонные выгребы. Находится в аварийном и антисанитарном состоянии. Остается на первую очередь.

На расчетный срок  требуется полная замена системы сельской наружной канализации на централизованную, строительство   очистных сооружений производительностью  соответственно численности населения на перспективу  0,3 тыс. м3/сут.  Необходима полная биологическая очистка канализационных стоков, а также строительство сооружений доочистки, после которой качество очищенных стоков отвечало бы требованиям к водоемам  рыбохозяйственного значения и рассеивающего выпуска.

Расчетные расходы водоотведения (на первую очередь)

| № | Наименование | Население | Норма водотовед.на 1 чел., л/сут | Среднесуточ. расход м³/сут | К сут. | Макс.расход м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания,оборудов. внутрен.водопров., ГВС,канализацией | 600 | 250 | 150 | 1,3 | 195 |
| 2 | 10% на нужды местн.промышл. и неучтенные расходы |  |  | 15 | 1,3 | 19,5 |
|  | Всего |  |  | 165 | - | 214,5 |

Дождевая канализация

Дождевые воды удаляются  открытым способом по спланированной территории.

## 5.2. Электроснабжение

Село  Гижига    находится   вдали  от   электросетей  системы «Магаданэнерго».   В связи с этим  в  селе   электроснабжение  является     автономным.

В настоящее время электроснабжение осуществляется от  дизельной  электростанции.    Электростанция укомплектована  четырьмя   дизель - генераторами  мощностью  Р= 315 квт, Р =  200 квт  и Р =  200 квт    Суммарная мощность  дизель генераторов  составляет  Р = 715 квт.      Генераторное напряжение  U = 0.4  кв.

Здание электростанции  требует ремонта и  изначально не  соответствует по высоте для  проведения надлежащего  ремонта  установленных   дизель – генераторов. В перспективе надлежит решить вопрос об устройстве  дизельной электростанции в  новом  здании, с использованием  объектов незавершенного строительства.

Максимальная загрузка ДЭС составляет  не более  30%.   Количество  работающих дизель – генераторов :  зимний период  -  один  Р = 315 квт или два Р = 200 квт.   Запас генераторной мощности достаточен  для обеспечения электроэнергией  вновь строящихся  объектов.

Для передачи  и распределения электроэнергии  в селе   существуют  четыре подстанции  суммарной    мощностью S = 1110 ква.

Транспортировка   электроэнергии  к  распределительным  подстанциям  производится  по  сетям напряжением   U = 10 кв,  распределение электроэнергии  по  потребителям  села,    через сети  напряжением U = 0.4 кв.     Около  ДЭС    установлена    повышающая  подстанция  ТП № 1    U = 10/0.4 кв,   мощностью   S = 630 ква,  от которой  по  воздушным линиям электропередач  осуществляется передача электроэнергии к распределительным подстанциям.   Подстанция  запитана от  главного распределительного щита ДЭС  двумя  линиями:  кабельной  и воздушной.  Кабельная линия является рабочей,  воздушная – резервной.

Распределение электроэнергии   производится   через понизительные подстанции  ТП – 2,  ТП -  3,  ТП – 4.  Подстанции   отдельно – стоящие  однотрансформаторные  типа  ПТП - 400 / 10/0,4 кв.  Мощность  каждой подстанции  S = 160   ква.  Суммарная мощность  трансформаторов   составляет - 480 ква.   Нагрузка  трансформаторов  подстанций  составляет в среднем  25%.  Запас трансформаторной мощности на перспективу  имеется.

Высоковольтные сети  являются воздушными. Выполнены  сталеалюминевым проводом марки АС на деревянных опорах.  Большая часть опор находится в аварийном состоянии, требуется капитальный ремонт. Суммарная протяженность высоковольтных  ЛЭП  составляет  1300 м.

Годовое потребление электроэнергии  составляет  более 1 млн. кВт. Час.

В перспективе  увеличение  потребления электроэнергии  составит не более 20%.

## 5.3. Инженерная защита территории

Территория села Гижига, как застроенная, так и планируемая к освоению, подвержена влиянию ряда неблагоприятных факторов, затрудняющих освоение новых и защиту освоенных ранее территорий.

Основными  физико-геологическими  явлениями,  отрицательно  влияющими  на  ее  освоение  являются  переработка    речного  берега, подтопление  территорий, заболоченность  отдельных  участков, наличие  просадочных  и  пучинистых  грунтов, неорганизованный  сток  поверхностных  вод.

Перечисленные  отрицательные  природные  явления  и  проведенный  анализ  состояния  территорий  показал, что  для  ликвидации  перечисленных  явлений  и  повышения  общего  благоустройства  территорий  необходимо  выполнение  комплекса  мероприятий  по  инженерной  подготовке  в  составе:

- организация  поверхностного  стока,

- берегоукрепление  и  благоустройство  берегового  склона,

- противооползневых  мероприятий,

- понижение  уровня  грунтовых  вод,

- озеленение  заболоченных  территорий,

- рекомендации  по  строительству  на  слабых и вечномерзлых

- грунтах.

Приведенный  состав  инженерных  мероприятий  разработан  в  объеме  необходимом  для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих  стадиях  проектирования.

Организация  стока  поверхностных  вод

Сбор  поверхностных  вод  с  территории  села  предусматривается  проектом  по  поверхности  рельефа  и  проезжим  частям  улиц  и  дорог, с отводом  их  в  пониженные  места  рельефа с последующим  сбросом  в  существующие  водотоки  и  водоемы.

С  целью  защиты  сельских  территорий  от  затоплений  дождевыми  паводками  предусматривается  строительство  нагорных  канав, трассируемых  за  пределами  сельской  застройки.

Территории, расположенные на берегу реки Гижига и частично занимаемые жилыми домами, предполагается  использовать  для  размещения  сельского  парка. При  этом   осуществляется подсыпка территории,  мероприятия по организации  поверхностного    стока и укрепление берегового  откоса.

Помимо этого проектом предполагается  подсыпка  территории, регулирование русла ручья, протекающего по селу.

Сбор поверхностных вод  по проезжим частям  осуществляется с уклонами, соответствующими нормативным требованиям.

Защита  от  подтопления

На  территории  села  имеются  участки  с  высоким  стоянием  грунтовых  вод, в  некоторых  местах  отмечаются  грунтовые  воды  типа  «верховодки».

Специальные  мероприятия  по  понижению  уровня  грунтовых  вод  предусматривают:

- подсыпку  территорий  и  засыпку  локальных  понижений,

- расчистку  и  регулирование  русла  проходящего  по  территории  села  ручья,

- прокладку   сопутствующего   дренажа   вдоль   водонесущих    инженерных     коммуникаций,

- строительство  дренажных  систем  и  локальных  дренажей,

- устройство   открытой   ливнедренажной    сети    на    территории    зеленых     насаждений,

- организацию  стока  поверхностных  вод,

- исключение  утечек  из  водонесущих  коммуникаций.

Рекомендации  по  строительству  в  сейсмических  районах

Согласно  картам  ОСР – 97 (Общего  сейсмического  районирования) и  СНиП  11-7–81* («Строительство  в  сейсмических  районах»),  сейсмичность  рассматриваемой  территории  составляет  8  баллов  и  поэтому  при  освоении  новых  территорий  необходимо  предусматривать  все  возможные  мероприятия  для  снижения  риска  и  уменьшения  потерь.

В  первую  очередь  не  должны  застраиваться  опасные  территории:  геологические  разломы,  оползневые  территории,  крутые  склоны, заболоченности.

Строительство  новых  зданий  и  сооружений  должны  осуществляться  с  учетом  требований  СНиП  11-7-81*  «Строительство  в  сейсмических  районах».

Необходимо  учесть, что  практически  все  построенные  здания  и  сооружения, по  сравнению  с  предыдущим  СНиП  11-7-81, оказались  на  территориях  с  сейсмической  активностью  8 баллов, на  которые  они  не были  рассчитаны. На  таких  территориях  рекомендуется  в  первую  очередь  проведение  качественных  противооползневых  мероприятий, мероприятий  по  понижению  грунтовых  вод  и  ликвидации  заболоченности, а  также  реконструкции  зданий  и  сооружений  с  учетом  повышенной  сейсмичности.

## 5.4. Зеленые насаждения

Существующие  климатические  и  почвенно-гидрологические  условия  наложили  отпечаток  на   произрастание  зеленых  насаждений  на  территориях, занимаемых селом Гижига. Длительное  влияние  низких  температур  в  сочетании  с  избыточным  увлажнением, холодные  ветры, короткий  вегетационный  период  отрицательно  влияют  на  рост  и  развитие  растительности. Поэтому  для  успешного  проведения  работ  по  озеленению  необходимо: использование  местного  ассортимента  деревьев  и  кустарников, замена  естественного  грунта  растительной  землей, внесение  органоминеральных  удобрений.

Проектируемая  система  зеленых  насаждений  поселка  складывается  из  озелененных  территорий  общего  пользования, ограниченного  пользования и специального  назначения.

Основу  системы  составляют  озелененные  территории  общего  пользования. Увеличение  площади  озелененных  территорий  общего  пользования  достигается  организацией  новых  объектов  общего  пользования, как  на  свободных  территориях, так  и  на  территориях, освобождающихся  от  застройки.

Все  существующие  зеленые  устройства  сохраняются, дополнительно  благоустраиваются. Проектом  предлагается  на берегу реки Гижига, на месте существующих жилых домов размещение  сельского  парка-сквера, площадью  порядка  1,36га.

Систему  зеленых  насаждений  общего  пользования  дополняют  озелененные  территории  ограниченного  пользования: зеленые  насаждения  на  территориях  школы, детского  сада, больницы, стадиона. Зеленые  насаждения  ограниченного  пользования  играют  не  менее  важную  роль  для  оздоровления  окружающей  среды  и  отдыха  жителей, чем  насаждения  общего  пользования.

Зеленые  насаждения  специального  назначения  представлены  в  первую  очередь  защитными  насаждениями  в  санитарно-защитных  зонах  вокруг  существующих и проектируемых коммунально-складских территорий.

При озеленении необходимо  принимать  все  меры    по  сохранению  существующей  растительности, которая  в  дальнейшем  может  быть  использована  для  организации  насаждений  общего  пользования,  поскольку  в  условиях села Гижига    выращивание  полноценной  древесно-кустарниковой  растительности  сопряжено  с  большими  трудностями  и  растягивается  на  многие  годы.

Для  успешного  проведения  работ  по  озеленению  села  рекомендуется  использование  для  посадок  береза, ива, лиственница, ольха, тополь.

# 6. Охрана окружающей

## 6.1. Основные источники загрязнения окружающей природной среды и ее современное состояние

В материалах генерального плана села Гижига, разработанного институтом «Красноярскгипросовхозстрой» в 1983 году раздел «охрана окружающей среды» не выполнялся.

Настоящим проектом раздел «охрана окружающей природной среды» выполняется на основании материалов, предоставленных администрацией Северо-Эвенского района, МУП «Жилкоммунэнерго», ФГУ «Центр Санэпиднадзора в Магаданской области».

В проекте учтены сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду и человека, к которым относятся коммунальные объекты, имеющие вредный выброс в атмосферный воздух, сбрасывающие загрязненные стоки в поверхностные и подземные воды, на рельеф и являющиеся источниками акустического дискомфорта.

В связи с отсутствием расчетов рассеивания вредных выбросов, материалов картирования загрязненности села и шумовой карты села, оценка воздействия негативных факторов производилась на основании материалов администрации района и села, контролирующих и инспектирующих служб через комплексный анализ планировочных ограничений в соответствии с действующим законодательством.

Поста для наблюдения за загрязненность воздуха в селе Гижига нет.

Основными источниками поступления загрязняющих веществ на территорию села и его атмосферный воздух являются энергетический комплекс и предприятия жилищно-коммунального хозяйства (дизельная, котельная, столярный цех, склады ГСМ).

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывают низкий уровень благоустройства и озеленения села, отсутствие централизованного теплоснабжения, централизованной  канализации и очистных сооружений.

По комплексному экологическому показателю- потенциалу загрязнения атмосферы – село Гижига относится к зоне с умеренным ПЗА, характеризующимся достаточно высокой способностью к самоочищению атмосферы. Опасность загрязнения атмосферного воздуха невелика.

В селе Гижига эксплуатируется  водозабор открытой воды из реки Гижига в зимнее время,  из истока (ручья, расположенного 1,5км от села) - в летнее время, так же из скважины, расположенной в центре села и обслуживающей котельную технической водой.

Одним из источников загрязнения почв села являются неорганизованные свалки и склады угля. Полигон и техника по переработке и утилизации производственных и бытовых отходов в селе отсутствуют. Место свалки отходов неорганизованно и не эксплуатируется.

## 6.2. Система природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений

Размеры санитарно-защитных зон объектов села в генплане  редакции 1983г. принимались по действующим СН 245-71, которые откорректированы в связи с тем, что нормативные документы за прошедшее время менялись 4 раза.

В материалах корректировки генплана села размеры санитарно-защитных зон и разрывов приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Размеры санитарно-охранных зон водозабора назначаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Таблица санитарно-защитных зон.

| №/№ п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Дизельная электростанция Котельная Склады ГСМ Столярный цех Водозабор (охранная зона) Пождепо Свалка Сельское кладбище Склад МУСХП «Ирбычан» | по расчету, но не менее 50м По расчету, но не менее 50м 100 50 50 50 500 50 50 |

## 6.3. Предложения по сохранению и формированию природно-экологического каркаса села и прилегающих территорий

Территориальная  структура  села  Гижига, предложенная  проектом  корректировки, учитывает  необходимость  сохранения  и  воссоздания  окружающей  природной  среды. Это особенно  важно  для  территорий  легко  ранимых  и  трудно  и  длительно  восстанавливаемых.

Предлагаемые  мероприятия  вводят  и  закрепляют  режимы  использования  территорий  и  обеспечивают  непрерывность  природного  пространства. К  этим  территориям  относятся  особо  охраняемые - такие  как водоохранная  зона  реки  Гижига.

На этих территориях не предполагается  интенсивная хозяйственная деятельность и использование их должно осуществляться по согласованию с инспектирующими и контролирующими органами.

В пределах села предлагается сохранение существующей древесно-кустарниковой, тундровой растительности, газонов, организация парка, формирование единой сельской системы зеленых насаждений, включающей в себя озелененные территории ограниченного пользования (школа, детский сад, больница), водоохранные зоны, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон.

# 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

## 7.1. Основные положения

Раздел  разработан  на  основании:

- СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны»;

- ВСН  ВК  4 – 90;

- Инструкция  «Порядок  разработки  ИТМ  ГО. Мероприятия  по  предупреждению;

- ЧС» - СП 11 – 112 – 2001.

«Руководство  по  эвакуации  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера»  ВНИИ  ГОЧС.  Москва. 1996г.

«Руководство  по  организации  планирования, обеспечения  и  проведения  эвакуации  населения  в  военное  время»  ВНИИ  ГОЧС.  Москва. 1997г.

«Руководство  по  составлению  раздела  ИТМ  ГО  в  проектах  генеральных планов  городов,  проектов  планировки  и  застройки  городов  и  населенных пунктов»  Москва.  1986г.

Устойчивость  функционирования  села  рассматривается  в  ситуациях  мирного  времени  и  в  особый  период.

В  мирное  время  к  источникам  риска  природного  характера  отнесены:

- неординарные  климатические  условия  с  морозами  - 35º С  и  ниже;

- ураганные ветры, бури, обильные  снегопады  и  дожди, сильные   метели;

- переработка  берега,  просадочность,  пучинистость,  эрозия;

- неорганизованный  сток  поверхностных  вод и заболоченность  территории.

К  источникам  риска  техногенного  характера  отнесены:

- пожаро – взрыво  и  химически  опасные  объекты.

- трассы  линий  электропередач, трансформаторные  подстанции.

Отклонение  климатических  условий, а  также  нарушения  технической  дисциплины  могут  повлечь  за  собой  аварии  на  коммунально-энергетических  сетях  с  нарушением  нормальной  жизнедеятельности  села  и  функционирования  производственных  объектов.

В особый  период   полная  или  частичная  эвакуация  населения  села, его  расселение, защита  и  жизнеобеспечение  осуществляется  согласно  плану  Управления  ГО  и  ЧС  области.

## 7.2. Планировочная структура и инженерные системы

Функционирование села в мирное время обеспечивается проектной организацией села, совершенствованием уличной и дорожно-транспортной сети, систем водоснабжения, канализации, тепло и электроснабжения села.

Архитектурно-планировочная организация территории

Устойчивое функционирование села обеспечивается:

- организация сельской территории относительно цельным селитебным и коммунально-складским планировочным образованием.

- раскрытием архитектурно-планировочной композиции на реку Гижигу.

- поддержку планировочной структуры размещением зданий культурно-бытового обслуживания, общественных зданий, системой зеленых насаждений.

- максимальным освобождением береговой полосы реки Гижига.

- улучшением санитарно-гигиенической и экологической обстановки в селе.

Внешние связи села

Внешние связи села обеспечиваются функционированием вертолетной площадки, автозимником в холодное время года и спецтранспортом в теплое.

В особый  период, во время навигации, эвакуация населения может производится морским транспортом через рейдовую загрузку. Морской транспорт может использоваться для ввода подразделений ГО и специализированной техники.

Автомобильные дороги внешней сети, сельская улично-дорожная сеть

Автомобильные  дороги внешней сети в Северо-Эвенском районе отсутствуют вообще. Внешние и внутренние перевозки в мирное время и в особый период осуществляются спецтранспортом летом и автозимником в период отрицательных температур.

Устойчивость функционирования села обеспечивается сетью сельских улиц, обслуживающих все село и дающих возможность перераспределение на необходимое внешнее направление с любой улицы села. Ширина сельских улиц в красных линиях составляет 25м, ширина проезжей части 6-7м.

Этажность выходящих на улицы зданий исключает заваливаемость проезжей части, что обеспечивает эвакуацию населения и ввод подразделений ГО, проведение спасательных и неотложных аварийно-востановительных работ.

Компактное размещение жилых, культурно-бытовых, общественных зданий и других объектов, находящихся друг от друга в пешеходной доступности не предполагает использование в селе общественного транспорта. Предполагается, что пешеходные и автомобильные маршруты эвакуации выходят по  ул. Ленина,  ул. Дружбы народов и проектируемым улицам. Перечисленные направления предназначаются для вывода населения от сборных эвакуационных пунктов и ввода по встречной полосе подразделений ГО для проведения спасательных и аварийно-востановительных работ в селе.

Система  зеленых  насаждений  вместе  с  сетью  улиц  обеспечивает  выход  населения  из  разрушенных  частей  села  в  прилегающую  лесотундровую  зону  или  к  берегу реки Гижига, в  случае  эвакуации  водным  путем.

Снабжение  села  горюче-смазочными  материалами  предлагается  от  существующих  складов  горюче-смазочных  материалов  спецавтотранспортом.

Водоснабжение

С точки зрения водных ресурсов село является бездефицитным. Источником водоснабжения служит открытый водозабор из реки Гижига,  из истока (ручья, расположенного 1,5км от села), так же из скважины, расположенной в центре села и из подземных скважин, расположенных северо-западнее села.

Для создания условий исключающих загрязнение воды проектом предлагается организация зон санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84*. Резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды в передвижную тару. Отбор должен осуществляться из отводящего трубопровода при резервуаре, к которому организовывается подъезд размером  12x12м для автонасоса с цистерной.

Расход воды на наружное пожаротушение составит 10л/сек, расчетная продолжительность пожара 3часа (СНиП 2.04.02-84*). Противопожарный расход определяется суммарно для жилых и коммунально-складских зон.

Канализация

Проектом предлагается полная замена системы сельской наружной канализации на централизованную, строительство   очистных сооружений производительностью  соответственно численности населения на перспективу  0,3 тыс. м3/сут.  Необходима полная биологическая очистка канализационных стоков, а также строительство сооружений доочистки, после которой качество очищенных стоков отвечало бы требованиям к водоемам  рыбохозяйственного значения и рассеивающего выпуска.

Санитарная очистка

В целях обеспечения чистоты и безопасности движения по улицам и дорогам в селе предлагается осуществлять санитарную очистку территории- сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов из всех зданий, работа по уборке улиц.

Количество ТБО при численности населения 600 человек составит 600x300=180000кг – 180т в год (СНиП 2.07.01-89). Переработка и утилизация ТБО производится на сельской свалке, включая утилизацию токсичных отходов.

## 7.3. Риски природного и техногенного характера

Инженерная подготовка и защита территории

Основными физико-геологическими явлениями, отрицательно влияющими на освоение территории села считаются: переработка речного берега, заболоченность отдельных участков, наличие просадочных и пучинистых грунтов, мерзлоты, неорганизованный сток поверхностных вод.

Для ликвидации перечисленных явлений и для повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной подготовке в составе:

- организация поверхностного стока,

- берегоукрепление и благоустройство берегового склона,

- понижение уровня грунтовых вод,

- осушение заболоченных территорий,

- рекомендации на слабых и вечномерзлых грунтах.

Приведенный состав мероприятий предложен в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Организация стока поверхностных вод

Сток поверхностных вод с территории села производится по рельефу местности, проезжим частям улиц и дорог. Отвод поверхностных вод производится  в пониженные места рельефа и сбросом их в водотоки и водоемы.

Открытые водотоки

К открытым водотокам следует отнести открытый ручей, протекающий по территории села и река Гижига. Проектом предусмотрено укрепление и благоустройство берегов ручья и берега реки Гижига.

## 7.4. Потенциально опасные объекты и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

К потенциально опасным объектам относится котельная МУП «Жилкоммунэнерго» и склады горюче-смазочных материалов, расположенных на территории села. Для этих объектов указаны санитарно-защитные и пожаровзрывоопасные зоны. Для улучшения своевременного реагирования на возникающие пожарные ситуации проектом предусматривается организация пожарного депо в освобождающемся складе МУСХП «Ирбычан».

## 7.5. Способы защиты населения

Основным способом защиты населения является его эвакуация, частичная, общая экстренная.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристиками воздействия, численностью и охватом выводимого населения из очагов поражения по маршрутам на основании плана эвакуации Управления ГО и ЧС Магаданской области.

Для  вывоза  населения, попадающего  в  зону  поражения, используется  сеть, предусмотренных  проектом  улиц, проездов  и  других  транспортных  коммуникаций. Вывод  населения  планируется  заблаговременно  с  размещением  населения  в  зданиях  общественного  назначения. В  зависимости  от  масштабов  аварии  продолжительность  пребывания  населения  в  местах  его  временного  размещения  может  составлять  от  нескольких  часов  до  нескольких  суток. Решение  о  проведении  реэвакуации  принимается  после  ликвидации  аварии.

# 8. Мероприятия по реализации проекта корректировки генерального плана с. Гижига

Реализация  положений, изложенных  в  проекте  корректировки  генерального  плана, предполагается  осуществлять  в  увязке  и  соответствии  с  очередями  развития  поселка, выделения  средств  из  регионального  и  муниципального  бюджетов, инвестиций, вкладываемых  в  развитие  Северо-Эвенского  района.

Плановое  развитие  села  требует    предварительной  подготовки  руководящей  планировочной   документации, обеспечивающей  обоснованность  принимаемых   решений.

Необходима  подготовка  следующей  документации:

- проект  планировки  территорий, предполагаемых  к  первоочередному освоению;

- проект  благоустройства  территорий, занятых  существующей   застройкой;

- проект  организации, озеленения  и  благоустройства  санитарно-защитных  зон;

- проект  строительства  парка;

- проект  благоустройства и берегоукрепления берега реки  Гижига.

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации гл.3, ст.26 необходимо  подготовить  план  реализации  генерального  плана  поселения. План  реализации  утверждается  главой  местной  администрации.

В  плане  реализации  генерального  плана  содержатся:

1)  решение  о  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  и  порядок  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки;

2) сроки  подготовки  документации  по  планировке  территории  для  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения, на  основании  которой  определяются  или  уточняются  границы  земельных  участков  для  размещения  таких  объектов.

# 9. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | 1 очередь – 2010 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах сельской черты | тыс. га | 945,0 | 945,0 | 945,0 |
| 1.2. | Из нее: - жилая и общественная застройка | га | 23,14 | 23,14 | 50,79 |
| 1.3. | - промышленно и коммунально-складские |  | 2,22 | 2,22 | 10,38 |
| 1.4. | - озелененные территории общего пользования |  | --- | --- | 1,36 |
|  | - обеспеченность на 1 жителя | м2 | --- | --- | 22,6 |
| 1.5. | - территориальные ресурсы для размещения нового жилищного строительства | га | --- | 3,66 | 26,45 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население, расселяемое в границах сельсовета. | Тыс. чел. | 0,55 | 0,55 | 0,6 |
| 2.2 | В том числе собственно села. |  | 0,55 | 0,55 | 0,6 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд в границах сельсовета | Тыс. м2 общей площади | 7,694 | 9,9 | 18,0 |
| 3.2. | В том числе собственно села |  | 7,694 | 9,9 | 18,0 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда |  | --- | --- | 7,694 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс. м2 общей площади | 7,694 | 9,9 | 2,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство |  | --- | 2,2 | 15,8 |
| 3.6. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | Тыс. м2 |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  |  | 2,2 | 15,8 |
|  | - на реконструируемых |  |  |  |  |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства | Тыс. м2 |  |  |  |
|  | - многоэтажное (5-9 этаж.) |  |  | - - - | - - - |
|  | - малоэтажное |  |  | 2,2 | 15,8 |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 человека | 13,98 | 18,0 | 30,0 |
| 4. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Водопотребление на хозпитьевые нужды | Тыс. л. в сутки (сред) | 0,49 | 0,76 | 0,76 |
| 4.1.2. | Источники водоснабжения |  | Подземные источники (скважины) |  |  |
| 4.1.3. | Общая протяженность водоводов | Км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Объем хозбытовых стоков | Тыс. м3 в сутки | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
| 4.2.2. | Производительность очистных сооружений |  | ___ | ___ | 1,0 |
| 4.2.3. | Протяженность канализационных коллекторов: в том числе | Км | ___ | ___ | 3,7 |
|  | - самотечных |  |  |  | 3,3 |
|  | - напорных |  |  |  | 0,4 |
| 4.3. | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Объем ТБО, подлежащий утилизации | Тыс. м3 в год | 210* | 2,88 | 3,0 |
| 4.3.2. | Полигон по переработке ТБО | Га | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4.4.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | Дизельная электростанция |  |  |
| 4.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
| 4.6 | Благоустройство | п/м |  |  |  |
| 4.6.1. | Строительство дамб |  | ___ | 600,0 | ___ |
| 4.6.2. | Регулирование русла ручья |  |  | 1390,0 | ___ |
| 4.6.3. | Набережные |  |  | 600,0 | ___ |
| 4.6.4. | Очистные сооружения | Шт. |  | 1,0 | ___ |
| 4.6.5. | Защита от подтопления | Га |  | 18,0 |  |

* Данные  предоставлены  Администрацией  Северо-Эвенского района

# Приложение А